Nama: Danu Hidayat

Rombel: TJKT XI-2

Absen: 25

Pengantar Peraktek mandiri Autentifikasi Server debian TACACS Server pada Router Cisco

Pada Kegiatan pembelajaran 6 pengujian dilakukan menggunakan GNS 3 dan VMware virtualization technology untuk mensimulasikan autentifikasi TACS server yang dibangun pada debian terhadap csico router saat login.

Software yang dibutuhkan pada simulasi ini adalah :

- GNS 3 versi 2.28 (GNS3-2.28-all-in-one-regular.exe

- Virtual Mesin GNS3 Versi 2.28  (GNS3.VM.VMware.Workstation.2.28.zip

- IOS GNS3.zip

Optional

- VMware Workstation Versi 15 atau lebih tinggi

Skenario pengujian

- Persiapkan semua software aplikasi yang dibutuhkan

Optional:

Upgrade / install vmware workstation Versi 15 atau lebih tinggi (jika tidak dilakukan tidak apa-apa)

- Import Virtual Mesin GNS3 Versi 2.28  pada VMware Workstation

- Install dan Konfigurasi GNS 3 versi 2.28

- Buat simulasi jaringan pada GNS 3 Seperti skema berikut :

- Konfigurasi Cisco Server

- Konfigurasi Debian TACS server

Langkah Kerja

| No | Steps | Information |
| --- | --- | --- |
| - Persiapkan semua software aplikasi yang dibutuhkan |  |  |
|  | Download : - GNS 3 versi 2.28 (GNS3-2.28-all-in-one-regular.exe - Virtual Mesin GNS3 Versi 2.28 (GNS3.VM.VMware.Workstation.2.28.zip - IOS GNS3.zip Opsional - VMware Workstation V.15 ataulebih tinggi | http://119.235.16.190/download |
| - Import Import Virtual Mesin GNS3 Versi 2.28 pada VMware Workstation |  |  |
|  | Import VMware Virtual Mesin GNS3 Versi 2.28 kedalam VMware Workstation 15 | - File > open (hasil download) file : GNS3.VM.ova |
|  |  | - Konfigurasi GNS3VM , RAM 1024 - Konfigurasikan Network GNS3VM - Ethernet 1: vmnet1 (hostonly) - Ethernet 2 : vmnet 8 NAT - Hidupkan vmnet1 dhcp pada Vmeare (edit > virtual network editor>vmnet1 , beri cek pada DHCP) - Jalankan (running) PC Gues : GNS3VM Hasilnya : |
| - Install dan Konfigurasi GNS 3 versi 2.28 |  |  |
|  | Install GNS 3 versi 2.28 | - Doble click pada GNS 3 versi 2.28 (pastikan versi harus sama dengan GNS3VM) - Pilih semua packet yang di install (qemu,dinampis,wireshark) kecuali GNS3VM (karena sudah didownload secara manual) |
|  | Import GNS 3 IOS kedalam gns3 | Copy IOS GNS3.zip kedalam dan extract C:\Users\nama user\GNS3\images\IOS |
|  | Jalankan GNS3 | Doble clik icon GNS3 pada desktop |
|  | Konfigurasi GNS 3 versi 2.28 | - Pilih Help > setup Wizard - Pilih Run appliances In Virtual machine > next - Local server Configuration > next - Local server status > next - GNS3VM - Virtual Software : VMWare (recommended) - VM name : GNS3 VM (tekan tombol Refresh Jika belum muncul dan click panah kecil kebawah) - Vcpu core : 1 - RAM : 1024 Mb - Next - Jika berhasil akan tampil gambar berikut : |
|  | Konfigurasi IOS Router | - Edit > Preference - Pada Dynampis, pilih IOS Router - IOS Router Template > New - Server type : Run IOS Router On The GNS 3 >Next - IOS Image ¦ pilih (new images) > browse dan pilih salah satu IOS cisco (ex: c3640-jk9s-mz.124-16.image) - Name Platform ¦ Name : (ganti)Router C3640 ¦ platform : c3640 > next - Default RAM : 192 MB - Network adapter : - Slot 0 :NM-1FE-TX (fast Ethernet) - Slot 1 :NM-1 FE-TX (fast Ethernet) - Next - WIC module > next - Idle-pc > click idle pc finder > ‘ok’ - Apply , “ok” |
|  | Konfigurasi jaringan VMware pada GNS3 | - Masih pada preference GNS 3 - Pilih VMWARE > pilih tab menu advance local setting - Tambah kan vmnet 3 to vmnet 4 > tekan tombol configure |
|  | Menambahkan Debian server TACS pada GNS | - Edit > Preference - VMWare pilih VMware VMs > New - Server type > Run this VM on my local computer - VM List > server debian - Apply dan “ok” |
| - Buat simulasi jaringan pada GNS 3 |  |  |
|  | Buat Project Baru | - File > New Project - Name: project1 |
|  | Instalasi Router Cisco | - Klik Router dan drag Router c3725 ke bidang kerja - Klik End Device dan drag Server debian ke bidang kerja - Klik End Device dan drag cloud pada bidang kerja - Pilih server cloud berdasarkan (nama computer anda) - Klik kanan pada cloud, pilih nat (VMNET 8) - Pilih Buat koneksi dari cloud(vmnet 8) ke router pada Fast Ethernet 0/0 - Pilih Link Buat koneksi dari router Fast Ethernet 0/1 ke server ke server debian - Hasil skema simulasi adalah sebagai berikut : |
|  | Konfigurasi network Router cisco | - Clik kanan pada router dan pilih start - Clik kanan pada router dan Console (tunggu beberapa saat sampi console muncul) |
|  | Konsole konfigurasi | Pada console ketikan perintah berikut : |
|  | Menambahkan ip dhcp client pada interface fastethernet 0/0 | R2#configure terminal R2(config)#interface fastEthernet 0/0 R2(config-if)#ip address dhcp R2(config-if)#no shutdown R2(config-if)# end Melihat ip interfaces R2#show ip interface brief Hasilnya : R2#show ip interface brief Interface IP-Address OK? Method Status Protocol FastEthernet0/0 192.168.52.131 YES DHCP up up FastEthernet0/1 unassigned YES unset administratively down down |
|  | Menambahkan ip static client pada interface fastethernet 0/1 | R2#configure terminal R2(config)#interface fastEthernet 0/1 R2(config-if)#ip address 192.168.100.254 255.255.255.0 R2(config-if)#no shutdown Melihat ip interfaces R2#show ip interface brief hasilnya R2#show ip interface brief Interface IP-Address OK? Method Status Protocol FastEthernet0/0 192.168.52.131 YES DHCP up up FastEthernet0/1 192.168.100.254 YES manual up up |
|  | Membuat default gateway (route) | R2#configure terminal R2(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.52.2 Melihat gateway R2(config)#do sh ip route Hasilnya Codes: C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2 E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2 i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2 ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route o - ODR, P - periodic downloaded static route Gateway of last resort is 192.168.52.2 to network 0.0.0.0 C 192.168.52.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0 C 192.168.100.0/24 is directly connected, FastEthernet0/1 S* 0.0.0.0/0 [1/0] via 192.168.52.2 |
|  | Konfigurasi DNS reslover | R2#configure terminal R2(config)#ip domain lookup R2(config)#ip name-server 8.8.8.8 R2(config)#ip name-server 192.168.52.2 Melihat hasilnya R2#show ip dns view Hasilnya DNS View default parameters: Logging is off DNS Resolver settings: Domain lookup is enabled Default domain name: localdomain Domain search list: Lookup timeout: 3 seconds Lookup retries: 2 Domain name-servers: 192.168.52.2 8.8.8.8 |
|  | Testing | R2(config)#do ping www.google.com Hasilnya Translating "www.google.com"...domain server (192.168.52.2) [OK] Type escape sequence to abort. Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 74.125.130.106, timeout is 2 seconds: .!!!! Success rate is 80 percent (4/5), round-trip min/avg/max = 24/29/36 ms |
|  | Konfigurasi NAT | R2#configure terminal R2(config)#access-list 1 permit 192.168.100.0 0.0.0.255 R2(config)#ip nat inside source list 1 interface fastEthernet 0/0 overload R2(config)#interface fastEthernet 0/0 R2(config-if)#ip nat outside R2(config-if)#exit R2(config)#interface fastEthernet 0/1 R2(config-if)#ip nat inside R2(config-if)end |
|  | Save konfiurasi | R2#copy running-config startup-config Destination filename [startup-config]? Building configuration... [OK] |
|  | Kofig network debian server | - Click kanan start - Masuk pada vmware deb - Ubah dns pada /etc/resolv.conf : Nameserver 8.8.8.8 Nameserver 192.168.52.2 |
|  | Konfigurasi TAC | Konfigurasikan jaringan dengan menambahkan dns-server 8.8.8.8 Dan 192.168.52.2 iface ens33 inet static address 192.168.100.1 netmask 255.255.255.0 gateway 192.168.100.254 dns-nameservers 8.8.8.8 dns-nameservers 192.168.52.2 juga di: nano /etc/resolve.conf dns-nameservers 8.8.8.8 dns-nameservers 192.168.52.2 |
|  | Install paket TACACS | apt-get install tacacs+ |
|  | Copy confi file sebagai backup | cp /etc/tacacs+/tac_plus.conf /root/ |
|  | Konfigurasikan file tacas server | nano /etc/tacacs+/tac_plus.conf |
|  |  | cari baris berikut gunakan ctrl +w accounting file = /var/log/tac_plus.acct ubah menjadi key = manager123 dibawahnya Ketik manual: #Group Admin group = admins { default service = permit service = exec { priv-lvl = 15 } } |
|  |  | cari baris berikut gunakan ctrl +w #default authentication = file /etc/passwd Ketikan dibawah nya manual : user = siswatkj { member = admins login = cleartext siswatkj enable = cleartext siswatkj123 } Tambahkan user yang terdapat pada OS user = admintkj { login = file /etc/passwd enable = cleartext admintkj } simpan dengan ctr + x |
|  | ubah restrictid file | chmod 755 /etc/tacacs+/tac_plus.conf |
|  | restart | /etc/init.d/tacacs_plus restart |
|  | Buat user admintkj, password admin tkj | Daftarkan user baru useradd admintkj |
| Pada router cisco Konfigurasi authentifikasi |  |  |
|  | Gunakan console dan ketikan perntah konfgurasi | configure terminal aaa New-model aaa authentication login default group tacacs+ local aaa authentication enable default group tacacs+ enable tacacs-server host 192.168.100.1 tacacs-server key manager123 (keterangan ada dimodul) |
|  | Keluar dari console router | Ketik : exit , contoh : R1#exit |
|  | ujicoba | Tekan enter untuk masuk pada console |
|  | Capture hasilnya pada bagian ini | Cek autentifikasi akan muncul username dan password |
|  |  | Login gunakan username password siswatkj atau admin tkj |
|  | Ujicoba secara remote | line vty 0 2 |
|  |  | Dari debian TACACS server ketik : telnet 192.168.100.1 username : useryang anda gunakan login password : password dari user yang login enable password : |

Kegiatan Laporan Peraktek yang harus diisi adalah sebagai berikut : :

| No | testing | langkah | penjelasan | Capture scrren (minimize pic) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Keluar dari console router dan masuk kembali pada console | R1#exit | Tidak usah ada penjelasan |  |
|  |  | Tekan enter untuk masuk pada console | Tidak usah ada penjelasan |  |
|  |  | Cek autentifikasi akan muncul username dan password | Tidak usah ada penjelasan |  |
|  |  | Login gunakan username password siswatkj atau admin tkj | Apakah autentifikasi berhasil ? ya /tidak | ya |
|  | Ujicoba secara remote | line vty 0 2 | Jelaskan fungsi line vty 02 |  |
|  |  | Dari debian TACACS server ketik : telnet 192.168.100.1 username : useryang anda gunakan login password : password dari user yang login enable password : | Jelaskan fungsi enable password yang ada pada TACACS server |  |